okAutSet库函数使用说明

1、long	WINAPI okAutoSetGetVersion();

功能：返回函数库版本号。

返回值：低字为次版本号，高字为主版本号。

2、long	WINAPI okAutoSetParam(HANDLE hBoard,long Width,long Height);

功能：自动设置采集卡的采集参数，采集VGA信号时可指定宽屏分辨率的宽、高。

参数：

hBoard：卡句柄。

Width：VGA信号宽屏分辨率的宽度。

Height：VGA信号宽屏分辨率的高度。

返回值：

OK_SUCCEED（0）：设置成功。

OK_NOSIGNAL（1）：没有信号。

3、long	WINAPI okAutoSetParamEx(HANDLE hBoard,long Width,long Height,long lParam);

功能：okAutoSetParam函数的扩展。

参数：

hBoard：卡句柄。

Width：VGA信号宽屏分辨率的宽度。

Height：VGA信号宽屏分辨率的高度。

lParam：=0	功能同okAutoSetParam。

Bit0=1	自动设置采集参数，但目的窗口不随信号源改变。

返回值：同okAutoSetParam。

4、long	WINAPI okAutoSetPlayBackParam(HANDLE hBoard,WPARAM wParam,long lParam);

功能：自动设置采集卡的输出参数。

参数：

hBoard：卡句柄。

wParam：

PLAYBACK_OUTPUTMODE（0）：按预定义输出模式自动设置。

lParam：	=0	PAL;

=1	NTSC;

=2  VGA 800*600*60;

=3	VGA 1024*768*60;

=4	VGA 1280*1024*60;

lParam：见wParam定义。

返回值：设置成功返回0。

5、BOOL WINAPI okAutoSetChan(HANDLE hBoard);

功能：自动设置采集通道。

参数：

hBoard：卡句柄.

返回值：设置成功返回TRUE，失败返回FALSE。

6、BOOL	WINAPI okEnableRealTimeAS(HANDLE hBoard,BOOL bEnable);

功能：打开/关闭定时器自动设置采集参数功能。

参数：

hBoard：卡句柄。

bEnable：	=TRUE	打开定时器自动设置。

=FALSE 关闭定时器自动设置。

返回值：设置成功，返回TRUE，失败返回FALSE。

7、long	WINAPI okSetRealTimeASParam(HANDLE hBoard,WPARAM wParam,long lParam);

功能：设置定时器自动设置采集参数时用到的指定参数。

参数：

hBoard：卡句柄。

wParam：

RTAS_FORCEWH（0）：指定自动设置VGA信号时的宽屏分辨率。

lParam：低字=宽的；高字=高度。

lParam：见wParam定义。

返回值：设置成功返回0，不成功返回1，不支持返回-1。

8、long	WINAPI okSetRealTimeASCallBack(HANDLE hBoard, long lParam,

BOOL CALLBACK RTASCallBack (HANDLE hBoard));

功能：设置定时器自动设置采集参数时用到的回调函数。

参数：

hBoard：卡句柄。

lParam：

RTASCB_SIGCHING（0）：信号改变过程中的回调函数。

RTASCB_SIGCHED（1）：信号改变后的回调函数。

RTASCB_NOSIG（2）：没有信号时的回调函数

BOOL CALLBACK RTASCallBack (HANDLE hBoard)：设置的回调函数。

返回值：设置成功返回TRUE，失败返回FALSE。